安徽省第五届“徽匠”建筑技能大赛

理论知识复习题库

（工种: 架子工）

一、单项选择 (选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。)

- 在企业的经营活动中，下列选项中的(　　)不是职业道德功能的表现。

A、激励作用         B、决策能力         C、规范行为         D、遵纪守法

- 职业道德通过(　　)，起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系                   B、增加职工福利

  - C、为员工创造发展空间                   D、调节企业与社会的关系

- 职业道德与人的事业的关系是(　　)。

  - 有职业道德的人一定能够获得事业成功

  - 没有职业道德的人不会获得成功

  - 事业成功的人往往具有较高的职业道德

  - 缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

- 对待职业和岗位，(　　)并不是爱岗敬业所要求的。

A、树立职业理想                         B、干一行爱一行专一行

  - C、遵守企业的规章制度                   D、一职定终身，不改行

- 企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是(　　)。

A、互利互惠，平均分配                   B、加强交流，平等对话

  - C、只要合作，不要竞争                   D、人心叵测，谨慎行事

- 关于创新的正确论述是(　　)。

  - 不墨守成规，但也不可标新立异

  - 企业经不起折腾，大胆地闯早晚会出问题

  - 创新是企业发展的动力

  - 创新需要灵感，但不需要情感

- 根据《高处作业分级》（GB3068—83）的规定，凡在(　　)基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

A、坠落高度         B、坠落范围半径     C、建筑物           D、海拔高度

- 人们通常把物体、(　　)称为投影三要素。

A、太阳光和地面                         B、灯光和墙面

C、光线和水平面                         D、光线和投影平面

- 下列说法正确的是(　　)。

  - 当平面倾斜于投影面时，其投影积聚为直线

  - 当平面倾斜于投影面时，其投影为比原平面面积小的相似图形

  - 当平面倾斜于投影面时，其投影为比原平面面积大的相似图形

  - 当平面倾斜于投影面时，其投影为形状、大小与原平面相等的平面图形

- 建筑物某线段的水平投影长度D=5m，图上相应线段的长度d=10mm，则该图线的比例为(　　)。

A、1：2000          B、1：500           C、1：200           D、1：50

- 尺寸标注由尺寸线、尺寸界线、(　　)和尺寸数字四部分组成。

A、尺寸单位         B、坡度代号         C、半径代号         D、尺寸起止点

- 通常把室内首层地面标高定为相对标高的零点，写作“(　　)”。

A、0.0              B、±0.0            C、0.000或±0.0     D、±0.000

- 在结构施工图中，(　　)的构件代号是WB。

A、屋面板           B、楼梯板           C、墙阳台           D、楼梯梁

- 在结构施工图中，(　　)的构件代号是CB。

A、槽形板           B、下梁板           C、框架柱           D、构造柱

- 在结构施工图中，(　　)的构件代号是CJ。

A、天窗架           B、钢筋架           C、下梁桥           D、上梁桥

- 分模数有M/10、M/5、M/2三种，其模数基数分别为10 mm、(　　)。

A、15 mm、20 mm                         B、50 0mm、20 0mm

C、5 mm、2 mm                           D、20 mm、50 mm

- 以两个汇交力F1、F2为邻边作一平行四边形，过F1、F2汇交点的对角线即为(　　),这种求汇交力系合力的方法称为平行四边形法。

A、F1的大小和方向                       B、F1的方向

C、F2的大小和F1的方向                   D、合力的大小和方向

- 提高压杆的临界力是提高压杆稳定性的主要措施，其中选择合理截面形状的具体措施是(　　)。

  - 减小截面面积

  - 组合柱立杆尽量集中在中心

  - 在截面面积不变的情况下，采用空心截面

  - 减小截面惯性矩

- 施工组织设计是指导施工活动的(　　)经济文件。

A、成本             B、预算             C、结算             D、技术

- 工程项目的基本目标包括提高质量、降低成本、(　　)等。

A、缩短工期         B、延长工期         C、降低数量         D、增加投资

- 依次施工是指按工艺的要求，组织不同工种的操作人员依次进入施工项目去完成各个(　　)。

A、单位土建工程     B、施工过程         C、分部基建工程     D、管理工作

- 依次施工只适合(　　)、工作面小的工程或某些特殊工种之间的衔接。

A、规模大           B、规模适中         C、规模小           D、等级低

- 平行施工是指全部施工任务的各个施工过程同时开工、(　　)的一种施工组织方式。

A、同时完成         B、先后依次完成     C、同时进料         D、不同时完成

- 流水施工是指所有施工过程按一定的时间间隔依次投入施工，各施工过程(　　)、陆续完工的一种施工组织方式。

A、同时开工         B、陆续开工         C、同时进料         D、陆续进场

- 下列不属于流水施工表达方式的是：(　　)。

A、横道图           B、斜线图           C、网络图           D、线路图

- 施工进度计划是对各施工过程的顺序、开始及结束时间、搭接关系等进行的(　　)。

A、时间计划         B、评价方案         C、资金收支计划     D、综合安排

- 临时工程和(　　)都属于施工组织设计评价体系的常规项目。

A、工程规模         B、燃料供应         C、工程总预算       D、工程质量

- 施工部署和(　　)是施工组织设计的重点之一。

A、施工设备         B、施工工艺         C、工程预算         D、施工方案

- 下列说法正确的是(　　)。

  - 普通脚手架工程可由土建施工队伍中的架子工完成

  - 普通脚手架工程必须由非土建施工队伍中的架子工完成

  - 普通脚手架工程可由普通施工队伍中的装裱工完成

  - 普通脚手架工程可由非土建施工队伍中的普通施工人员完成

- 安全技术措施、(　　)属于普通脚手架施工方案的主要内容。

A、脚手架的运输     B、脚手架的采购     C、脚手架的选用     D、脚手架的存放

- 大型脚手架或专业性较强的脚手架工程，往往由专业(　　)进行安装搭设。

A、装修施工队的高空作业人员             B、脚手架公司

C、运输脚手架的人员                     D、砌筑施工公司

- 下列说法正确的是(　　)。

A、高度超过24m的脚手架是高层脚手架      B、高度超过20m的脚手架是高层脚手架

C、高度超过30m的脚手架是高层脚手架      D、高度超过36m的脚手架是高层脚手架

- 当双排立杆内外排之间横距为1m～1.2m时，内排立杆应距建筑墙面(　　)。

A、300mm            B、400mm            C、500mm            D、600mm

- 当扣件式钢管脚手架立杆间距为1.8m时，混凝土垫块间距应为(　　)。

A、0.9m             B、1.2m             C、1.5m             D、1.8m

- 当扣件式钢管脚手架(　　)为40～50m时，需在内外排立杆之间设置水平斜撑。

A、跨度             B、间隔             C、宽度             D、高度

- 扣件式钢管脚手架的剪刀撑沿脚手架外侧从底至顶连续设置，其(　　)与地面夹角为45°～60°。

A、推杆             B、拉杆             C、斜杆             D、立杆

- 扣件式钢管脚手架外侧五步以上应满挂安全网，在居民密集区域，从(　　)起设置。

A、第一步           B、第四步           C、第三步           D、第二步

- 使用吊车、塔吊等吊运钢管，必须(　　)。

A、单点绑扎、定点起吊                   B、两点绑扎、两点起吊

C、三点绑扎、两点起吊                   D、单点绑扎、四点起吊

- 门式钢管脚手架的地基为高压缩性土时，需铺设宽度不小于(　　)的垫木或槽钢。

A、100mm            B、200mm            C、300mm            D、500mm

- 门式钢管脚手架的高度小于45m时，(　　)设一道水平架。

A、每一步           B、每两步           C、每三步           D、每四步

- 门式钢管脚手架采用刚性连墙件时，每一连墙件的(　　)不应低于10kN。

A、拉力标准值       B、压力标准值       C、承载力标准值     D、应力标准值

- 门式钢管脚手架的高度超过(　　)时，连墙件的水平向间距应小于等于6m。

A、10m              B、20m              C、45m              D、50m

- 高层建筑不落地脚手架主要采用钢管(　　)悬挑架。

A、连续搭设         B、分段搭设         C、分层搭设         D、分批搭设

- 挑架的基本形式有(　　)、三角形挑架式、矩形桁架式、插口式等。

A、横梁式           B、附墙式           C、挑梁式           D、离墙式

- 普通脚手架搭设高度超过60m时，必须采取分段悬挑型式，分段高度一般为(　　)左右。

A、3m               B、5m               C、10m              D、15m

- 活动悬挑工具式脚手架的架体高度可为14m，长度可达(　　)，宽度1m。

A、3m               B、5m               C、8m               D、10m

- 活动悬挑工具式脚手架的安装要点包括三角架安装、(　　)、架体提升等。

A、矩形架搭设       B、架体搭设         C、桁架搭设         D、挑架搭设

- 在搭设双排扣件式钢管脚手架时，若墙高20m，则每(　　)墙面通常大约需要立杆钢管1092 m。

A、10m2        	B、100m2

C、1000m2		D、200m2

- 在搭设双排扣件式钢管脚手架时，若墙高20m，则每1000m2墙面通常大约需要直角扣件(　　)。

A、1688个           B、1685个           C、688个            D、188个

- 在搭设双排扣件式钢管脚手架时，若墙高10m，则每1000m2墙面通常大约需要对接扣件(　　)。

A、1361个           B、361个            C、613个            D、189个

- 在搭设单排木脚手架时，若墙高20m，则每1000m2墙面通常大约需要梢径8mm、长8m的衫杆(　　)。

A、119根            B、129根            C、153根            D、219根

- 活动悬挑工具式脚手架的架体用(　　)、钢管搭设。

A、直角扣件         B、普通扣件         C、回转扣件         D、对接扣件

- 搭设活动悬挑工具式脚手架时，用于挂三角架的”箍环”由12号槽钢和(　　)组成。

A、?20螺杆          B、?16三角杆        C、?14螺杆          D、?12三角杆

- 搭设活动悬挑工具式脚手架的架体时，需在架体的(　　)和两端设剪刀撑，用钢管

- 将架体与柱子拉结。

A、右侧             B、左侧             C、内侧             D、外侧

- 搭设活动悬挑工具式脚手架时，(　　)是增强架体的整体性的措施之一。

A、统一扣件类型     B、统一杆件规格     C、增大杆件尺寸     D、减小杆件尺寸

- 为了增强活动悬挑工具式脚手架的架体整体性，可于吊装架体之前，在其底部用两根槽钢作(　　)。

A、横向扫地杆       B、横向推杆         C、纵向扫地杆       D、纵向推杆

- 在活动悬挑工具式脚手架的架体最上层增设(　　)和拉绳是增强架子稳定性的措施之一。

A、扣件             B、撑杆             C、横杆             D、型钢

- 用(　　)增加三角架与柱的连接，是增强活动悬挑工具式脚手架稳定性的措施之一。

A、宽孔径钢管       B、双层尼龙网       C、直角扣件         D、保险钢丝绳

- 在起吊架体之前，应(　　)，以保证安全提升活动悬挑工具式脚手架的架体。

A、先拆除各层拉绳，再架设立杆           B、根据实际需要再架设多根拉杆

C、根据实际需要再栓绑多条拉绳           D、拆除各层拉杆和拉绳

- 活动悬挑工具式脚手架的三角架用(　　)制作。

A、衫杆             B、铸铁             C、木杆             D、型钢

- 活动悬挑工具式脚手架的三角架主要是用以(　　)。

A、架设三角挡板     B、架设活动方梁     C、支撑悬挑设备     D、支撑架体

- 在安装活动悬挑工具式脚手架的三角架时，应用“箍环”箍住(　　)。

A、三角支架         B、活动悬挑装置     C、分段横梁         D、钢筋混凝土柱

- 在安装活动悬挑工具式脚手架的三角架时，每根(　　)应挂一个三角架。

A、三角支架                             B、钢筋混凝土柱

C、分段横梁                             D、活动悬挑平衡杆

- 当结构施工向上延伸后，在安装活动悬挑工具式脚手架的三角架同时，还要(　　)。

A、拆卸三角挡板和水平杆                 B、增设活动悬挑平衡杆

C、架设小横杆和分段横梁                 D、拆除架体与建筑的拉杆

- 多立杆烟囱外脚手架的基本形式为：用钢管、杉槁作立杆及大小横杆，围绕烟囱搭成连通的(　　)。

A、单排内脚手架     B、双排内脚手架     C、单排外脚手架     D、双排外脚手架

- 烟囱抛撑应待架子(　　)，才可拆除。

A、尚未拆除之前                         B、加固完毕且尚未拆除时

C、安装完毕且尚未拆除时                 D、使用完毕且已拆除后

- 工作台式烟囱脚手架由(　　)组成。

A、工作台和剪刀撑                       B、工作台和提升架

C、工作台和槽钢                         D、工作台和工字钢

- 外提升架宜采用定型角钢井架搭设，用钢管时，横管、斜管用(　　)的焊接钢管或无缝钢管。

A、?38mm            B、?40mm            C、?48mm            D、?58mm

- 当烟囱筒身高度超过1.5m以后，应在(　　)处安装紧箍圈。

A、0.5m             B、0.6m             C、0.9m             D、1.2m

- 下列关于拆除水塔外脚手架的不正确说法是(　　)。

A、先拆上部、后拆下部                   B、先拆外部、后拆内部

C、后搭的先拆、先搭的后拆               D、先搭的和后搭的同时拆

- 水塔里脚手架的水平杆步距以(　　)为宜。

A、1．0～1．2m      B、1．0～1．4m      C、1．2～1．4m      D、1．2～1．6m

- 水塔吊篮架是在水塔筒身内设井字架作提升架，将吊篮设置于(　　)。

A、水塔外侧         B、水塔内侧         C、水塔左侧         D、水塔右侧

- 当筒身施工高度达(　　)以后,用钢筋将井字架与筒身拉紧。

A、10m              B、10～15m          C、15m              D、15～30m

- 我国古建筑的主要代表是明清以来(　　)、园林、寺庙等建筑。

A、栈桥             B、宫廷             C、民居             D、客栈

- 扎缚绳的长度为3m，绳子直径(　　)。

A、6mm              B、9mm              C、12mm             D、15m

- 废木特指承托和稳固戗桥的横木，用在马道上有确定(　　)的作用。

A、坡度             B、角度             C、长度             D、宽度

- 码梁是指在塔设(　　)时，为增强三角架上弦杆的稳定而增设的水平腹杆。

A、开口三角架       B、井字三角架       C、提升架           D、起脊三角架

- 银锭结的结扣形状像(　　)，也叫平结，打结方法简便，其特点是越勒越紧。

A、戒指             B、蝴蝶             C、元宝             D、麻花

- 瓶子结的打法比较复杂，其优点是绳结的抽头由双根组成，能承受较大的(　　)。

A、剪力             B、压力             C、拉力             D、弯矩

- 在搭设古建筑脚手架的工料计算中，杉槁的用料以(　　)为单位计算。

A、长度             B、重量             C、根               D、公斤

- 若古建筑脚手架的立杆间距为1.5m，顺杆间距为1.2m，则每根立杆与顺杆之间的绳结能承受(　　)的荷载。

A、1000N            B、2000N            C、3000N            D、30000N

- 搭设古建筑脚手架时，双排立杆应按先外后内的顺序搭设，(　　)立杆都先立角杆，再立中间杆。

A、前后排           B、左右排           C、上下排           D、内外排

- 搭设古建筑脚手架时，(　　)的纵向间距一般为1.5m，横距一般为1.2~1.5 m。

A、立杆             B、斜撑             C、横杆             D、剪刀撑

- 搭设古建筑脚手架时，顺杆的间距一般为(　　)，在特殊情况下可提高至1.4 m。

A、1.2m             B、1.1m             C、1.0m             D、0.9m

- 大木满堂脚手架适合于拆卸安装(　　)、檩等大木构件。

A、梁、枋           B、椽条             C、立柱             D、飞檐

- 天花满堂脚手架立杆的最大间距不得超过(　　)。

A、0.5m             B、1.0m             C、1.5m             D、2.0m

- 落檐脚手架适用于铺钉各层檐的圆椽、飞椽、望板、(　　)等构件。

A、天花支条         B、柱子             C、连檐             D、檩

- 旋洞脚手架的立杆间距按(　　)布置。

A、1.9～3.0m        B、1.8～2.0m        C、1.7～3.0m        D、1.6～2.0m

- 附着式升降脚手架升降运行要求建筑物周边至少(　　)以内空间无高压电线及其它障碍物。

A、6m               B、4m               C、3m               D、2m

- 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的有关规定，附着式升降脚手架承重架的设计荷载应按 (　　)取值。

A、2kN/m2

B、3.0kN/m2

C、3 MN/m2

D、2.0M/m3

- 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的有关规定，附着式升降脚手架架体上部悬臂部分应不大于架体高度的1/3，且不超过(　　)。

A、5.5m             B、4.5m             C、3.5m             D、2.5m

- 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的有关规定，附着式升降脚手架索具、吊具的安全系数(　　)。

A、最小为8          B、不得超过7        C、不得小于6        D、最小为5

- 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的有关规定，附着式升降脚手架架体上的设备重量(　　)。

A、不得超过2000N    B、不得超过2400N    C、不得低于2800N    D、不得低于3200N

- 只有经过专门技术培训，并取得特种作业操作证的架子工作业班组才能(　　)附着式升降脚手架。

A、运行             B、维修             C、检查             D、安装

- 只有建筑结构混凝土强度达到(　　)以上时，才能进行附着式升降脚手架的升降操作。

A、25MPa            B、20MPa            C、15MPa            D、10MPa

- 有(　　)及其以上大风或大雪、浓雾时，不得进行附着式升降脚手架的升降操作。

A、六级             B、五级             C、二或三级         D、三或四级

- 提升操作附着式升降脚手架时,各葫芦和电动机轴线应保持(　　)，误差不得大于3mm。

A、滑动             B、倾斜             C、垂直             D、水平

- 在附着式升降脚手架上升运行收尾时,应在脚手架顶部(　　)上设临时附墙拉杆，每个主框架设一根。

A、双排架           B、单排架           C、三角架           D、脚手架

- 附着式升降脚手架在升降运行时，要在建筑物四周(　　)

A、设横木、斜木                         B、设斜杆、拉缆风绳

C、铺脚手板                             D、设警戒线

- 附着式升降脚手架电控系统的维护保养由电工进行，在未通电的情况下，其他人员可参与(　　)。

A、电控系统接线                         B、安装或检修电气开关

C、维修工作                             D、检查

- 对进场葫芦的检查项目包括(　　)，升、降制动，位移信号和输出等。

A、承载能力         B、耐高温能力       C、密封情况         D、润滑情况

- 附着式升降脚手架的(　　)是维护保养的重点，要定期、定人检查、维护保养。

A、附着转环和S形挂架                    B、附着转环和Z形挂架

C、附着支撑装置                         D、底环和Z形挂架

- (　　)不属于脚手架上的荷载。

A、风荷载           B、短期荷载         C、永久荷载         D、可变荷载

- 脚手架上的可变荷载包括人员、(　　)、设备装置、运输小车等的重量。

A、安全护栏         B、扣件             C、钢丝绳           D、物料

- 脚手架永久荷载的分项系数为(　　)。

A、1.2              B、0.8              C、0.6              D、1.6

- 脚手架施工荷载的分项系数为(　　)。

A、0.4              B、1.4              C、2.4              D、3.4

- 对脚手架工作状态进行分析的基本方法有观察法、检测法、(　　)。

A、线性法                               B、回归分析法

C、反推法、排斥法                       D、验算法、试验法

- 对脚手架工作状态进行分析时所使用的检测法是指用(　　)检测脚手架的各项参数是否符合规定要求。

A、钢卷尺           B、仪器、设施       C、核子密度仪       D、折尺

- 小横杆兼作连墙件时，伸出(　　)外的长度不得少于150mm。

A、斜撑杆           B、大横杆           C、立杆             D、推杆

- (　　)是立杆构造做法的质量通病之一。

A、垂直度偏差小于规范规定               B、垂直度偏差大于规范规定

C、垂直度、水平度偏差为零               D、水平度偏差小于规范规定

- 为保证脚手架质量，在构造做法方面，(　　)与墙面间距不得超过200mm。

A、剪刀撑           B、大横杆           C、脚手板           D、斜杆

- 若扣件紧固施力过小或过大,会使(　　)产生滑移或扣件螺拴断裂。

A、立杆             B、横杆             C、扣件             D、节点

- 所有脚手架材料应为合格品、(　　)属于脚手架用料质量问题的处理对策。

A、只检查价格较低的上架应用材料         B、只抽样检查品质较高的上架应用材料

C、各类材料配套使用                     D、各类材料随意使用

- 全面质量管理中质量的含义包括产品质量、工序质量和(　　)。

A、服务质量         B、包装质量         C、工作质量         D、原材料质量

- 在全面质量管理的基本要求中。“三全”是指全员参加、全过程、(　　)管理。

A、全班组           B、全企业           C、全施工队         D、全部门

- 在常见的安全色中，红色的含义是 (　　)。

A、禁止             B、中断             C、解禁             D、畅通

- “三点控制”是指对施工现场的“危险点、(　　)”进行强化控制管理。

A、危害点、事故多发点                   B、危害点、工段分界点

C、交通点、事故多发点                   D、测量点、材料堆放点

- 在常见的安全色中，(　　)的含义是必须遵守的规定。

A、灰色或白色       B、蓝色             C、米色             D、深绿色

- 在常见的安全色中，(　　)的含义是注意。

A、灰色或白色       B、黄色             C、米色             D、深绿色

- 在常见的安全色中，绿色的含义是 (　　)。

A、通行             B、中断             C、解禁             D、堵塞

- (　　)小组即质量管理小组，或全面质量管理小组。

A、LM               B、OH               C、GU               D、QC

- 现代职业教育理论认为，全员培训应包括职前培训和职后培训，其中，职前为(　　)培训。

A、职业知识更新                         B、上岗、转岗

C、职业技能更新                         D、计算机知识更新

- 在岗位技能培训目标的系统构成中，(　　)属于态度（职业道德）。

A、工艺系统         B、岗位概况         C、人际关系         D、工艺过程

- 技术能力是一种特殊的能力，它是劳动者对(　　)的能动“反映”，是后天习得的“经验”。

A、生产计划         B、生产工具         C、生产资料         D、生产活动

- 技术能力是一种特殊的能力，通常包含基础性知识、操作性知识，(　　)、心智技能。

A、操作技能         B、观察能力         C、写作能力         D、外语会话能力

- 受培训人员的学习方式包括(　　)等。

A、课堂教学、网上教学                   B、现场教学、网上教学

C、脱产、半脱产、业余                   D、模拟教学、现场教学

- 见习教学方法主要让学生通过看、问、(　　)来接触、体会问题。

A、做               B、写               C、算               D、听

- 推广“四新”是高级架子工的岗位职责之一。所谓“四新”，是指新材料、(　　)、新技术、新设备。

A、新软件           B、新班组           C、新工艺           D、新工程

- 斜道用于人员上下和施工材料的运输，附着搭设于脚手架的外侧。人行斜道坡度宜为（　　），宽度不小于lm;运料斜道坡度为（　），宽度不小于1. 5m。

A．　1: 1，1:4  　 B． 1: 2, 1: 5　　 C． 1: 3, 1: 6 　  D． 1: 4, 1:7

- 扣件式钢管脚手架当架体很高或负荷较重时，采用两根钢管组成双立杆架体，主立杆与副立杆采用旋转扣件连接，扣件数量不得少于（　）个。

A． 1          B． 2　　　 C． 3      　　D．4

- 扣件式钢管脚手架立杆的接头除在顶层可采用搭接外，一其余各接头必须采用对接扣件连接。两相邻立杆接头在高度方向错开的距离应不小于（　　）。

A． 200mm     B．300mm     C． 400mm　　D．500mm

- 用于手板葫芦的钢丝绳吊索绳芯宜用（　　）。

A．麻芯　　　B．石棉芯　　　C．金属芯　　　　D．纤维芯

- 起吊构件用的钢丝绳表面磨损或腐蚀不得超过钢丝绳直径的（　）

A．５%       B． ７％　　　C． １０％　　　　D．１５%

- 用于载人的升降机钢丝绳的安全索数为（　　）。

A．8       　B．10　　　C．11　　　　　　D．14

- 卷扬机就位时，机架下面要铺设（　），并要保持纵、横两个方向的水平。

A．.钢梁　　　　B．方木　　　　C．砖块　　　　　Ｄ．混凝土块

- 地锚的拉绳与地面的水平夹角为（　）左右，否则会使地锚承受过大的竖向拉力而发生事故。

A． 20°        B．25°      C．30°　　　　　　D． 45°

- 卷扬机安装时，其卷筒中心与导向滑轮的中心要在一条直线上，卷筒与导向滑轮之间的距离一般应大于（　　）。

A． 10m      　 B． 15m       C． 20m　　　　　D． 25m

- 在高层建筑中，采用平层桥式脚手架施工时，一般可借助塔式起重机一次提升两个桥架。上桥架吊挂点位置应选择在两端距立柱净跨度（　）处，吊钩中心应对准桥架中心，平稳提升，避免起吊过程重桥架的摆动。

A． 1/2        B． 1/3        C． 1/4       D． 1/5

- 桥式脚手架搁置桥架的钢销应贴着立柱角钢的里皮，探出长度不小于（　），并临时用钢丝绑扎固定，以防止钢销滑动。

A． 120mm      B． 130mm      C． 140mm     D．150mm

- 桥式脚手架的桥架安装就位后，必须立即固定牢固。桥架搁置在立柱上时，钢销下定要搁在立柱的（　　）之上，不允许搁在其它位置上。

A．水平杆　　　B．斜杆　　　　　C．立杆　　　　D．脚手板

- 门式钢管脚手架纵向斜度不得超过总高度的（　　），横向斜度不得超过总高度的1/200。

A． 1/300　   B．　 1/350　　C． 1/400    D．1/450

- 为了防止门式钢管脚手架倾倒，要每相隔（　）榀框架高4个跨间设置连墙杆与墙拉　接牢固。

A． 2～3        B．3～4         C． 4～5        D． 5～6

- 门形框架一般用直径为（  ），壁厚为3mm的钢管焊接而成。

A. 38～45mm    B. 27～45mm    C. 35～45mm       D. 45～57mm

- 斜撑式挑梁在撑杆支点外面的悬挑长度一般控制在（   ）以内。

A. 2m             B. 1 m           C. 1.5m       D. 0.5m

- 当吊篮长超过（  ）时，桁架梁的杆件应通过设计确定。

A. 3m             B. 4m           C. 5m         D. 6m

- 吊篮若用钢筋链杆，其直径不小于16mm，每节链杆长为

A. 300mm          B. 500mm        C. 800mm      D.1000 mm

- 挑脚手架中的斜杆与墙面之间的夹角应不大于（  ）。

A. 75°        B. 30°        C 45°     D. 60°

- 如果墙上无窗口时，在砌筑墙时预留孔洞或预埋钢筋环，使搭设时斜杆的底端能支承住，挑脚手架的挑出宽度不大于（  ）。

A. 1. 6m      B. 1.7m,     C. 1.8m      D. 1.5m

- 挑脚手架中的护身栏杆距离檐口外缘不小于（  ）。

A. 30cm       B. 40cm      C. 50cm      D. 20cm

- 高层建筑扣件式钢管脚手架悬挑时，对保持脚手架的稳定性十分重要，应根据建筑物的轴线尺寸，在竖直方向每隔（  ）设置一个拉结点；各点呈梅花形错开布置。

A. 2～3m      B. 3 ～4m    C. 4～5m     D. 5 ～6m

- 高层建筑扣件式钢管脚手架悬挑时，可分段搭设，分段搭设的垂直偏差，第一段不超过全长的（  ）。

A. 1/200      B. 1/250      C. 1/300     D. 1/400

- 搭设高层建筑扣件式钢管挑脚手架时，其离墙面的距离为（  ）。

A. 小于0.2m   B. 0.2m      C. 0.25m      D. 0.3m

- 采用手拉葫芦作为升降机构，可用于（ ）附着升降脚手架。

A．多跨式       B.整体式     C．互爬式     D．吊拉式

- 由于多跨附着升降脚手架不能形成整体结构， 因此在架体升降过程中，对架体的（  ）安装和使用要求较高。

A.升降机构     B.着支承结构  C．防坠落装置  D.防倾覆装置

- 由于整体附着升降脚手架在升降过程中有多套（   ）同时工作，因此，对控制（  ）的同步性能要求较高。

A．附着支承结构  B．架体结构  C.安全保护系统    D．升降机构

- 附着升降脚手架架体外侧的剪刀撑接长应采用搭接，搭接长度不小于（ ）m，搭接处应采用（  ）个旋转扣件扣紧。

A. 0.5,. 1      B. 0.8, 2      C. 1，3          D. 1.5, 4

- 附着升降脚手架架体的悬挑端及架体平面的转角处，其悬挑长度超过（ ）时，应以竖向主框架为中心成对设置对称斜拉杆。

A.1/2           B. 1/3         C. 1/4           D. 1/5

- 附着升降脚手架架体竖向主框架有多种结构型式，其中安装时需要塔式起重机等起重设备配合的有（     ）。

A分片组装型片式框架结构      B．分段组装型格构式框架结构

C．分片组装型格构式框架结构   D．工具式框架结构

- 附着升降脚手架架体安装过程中应注意调整架体竖向主框架的垂直偏差，不大于（   ）和（   ）mm ，并及时将搭好的架体与楼面预埋管连接。

A. 0.4%，50       B. 0.5%，60     C. 0.6%，70          D. 0.7%，80

- 附着升降脚手架架体搭设完毕，应由（  ）组织技术、质量、安全人员对架体搭设质量进行自检验收，并上报当地有关管理部门备案或复检验收。

A．建设施工单位    B．项目投资单位  C监理单位          D．脚手架施工单位

- 附着升降脚手架拆除工作多数在（   ）完成，人、物坠落的可能性大。

A.地面            B.高空           C.室内               D.室外

- 碗扣式钢管支撑脚手架横托座应设置在横杆层，主要作支撑横向支托用，以增强框架的（　 ）。

A强度        B.稳定性        Ｃ.刚度　         D.垂直度

- 为加强扣件式模板支撑脚手架的整体稳定性，在模板支撑架立杆之间纵、横两个方向均必须设置（   ）和水平拉结杆。

A.剪刀撑　    B.扫地杆        C.立杆            D.斜撑。.

- 满堂脚手架高度超过（    ）时，上下层门架间应设置锁臂，外侧应设置抛撑或缆风绳与地面拉结牢固。

A. 6m         B. 8m          C. 9m              D. 10m

二、判断题(将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。)

- 职业道德具有自愿性的特点。

- 企业文化对企业具有整合的功能。

- 市场经济时代，勤劳是需要的，而节俭则不宜提倡。

- 根据《高处作业分级》（GB3068—83）的规定，高处作业高度在30 m以上时，称为特级高处作业。

- 平面图上的外部尺寸一般标注三道:外包尺寸、内部尺寸和细部尺寸。

- 公共建筑的综合高度超过20m时为高层建筑。

- 门的主要作用是交通与分隔，窗的主要作用是通风与采光。

- 依次施工的优点是每天投入的人力物力少（按实际需要投入），不交叉作业，材料供应、设备使用都单一，施工组织方便等。

- 单位工程施工组织设计是施工组织设计的种类之一。

- 操作人员配置是专业脚手架施工方案的主要内容之一。

- 在搭设单排扣件式钢管脚手架时，若墙高10m，则每1000m2墙面通常大约需要大横杆钢管1565m。

- 在搭设扣件式钢管脚手架时，若墙高10m，则每1000m2墙面通常大约需要剪刀撑钢管100m。

- 在搭设双排扣件式钢管脚手架时，若墙高10m，则每1000m2墙面通常大约需要底座53个。

- 在搭设单排木脚手架时，若墙高10m，则每1000m2墙面通常大约需要梢径8mm、长2m的木杆611根。

- 活动悬挑工具式脚手架可借助于起吊设备向前或向下移动。

- 搭设活动悬挑工具式脚手架时，在架体最上层增设推杆和小横杆是有效增强架子稳定性的措施之一。

- 当多立杆烟囱外脚手架的高度超过10～1 5m时，就要加设缆风绳。

- 刚性连接是烟囱脚手架的收缩方案之一。

- 内工作台适合于高度30m以下，上口内径2m以上的砌筑烟囱施工。

- 提升式台架由三角架、工作台、提升设备三部分组成。

- 水塔外脚手架的平面形式可为正方形、圆形或八角形。

- 设水塔直径为6m，正方形里排立杆距水塔外壁0.5m，则里排边长为7m。

- 水塔外脚手架的大横杆架应在立杆外侧，若用钢管，接头时，应小头压住大头。

- 外起重架方案是将脚手架设在水塔内部，上料起重架设在水塔外部。

- 油画活脚手架外檐双排立杆的面宽间距为1.5～1.8 m。

- 附着式升降脚手架结构施工同时操作层数不超过三层。

- 附着式升降脚手架的架体维护内容不包括主框架与支撑框架的连接部位。

- 进行脚手架抗倾覆计算时，有利于抗倾覆荷载的分项系数为1.9。

- 为保证脚手架质量，在构造做法方面，纵向水平杆相邻接头交错距离不得小于1500mm。

- 为保证脚手架质量，在构造做法方面，剪刀撑的搭接长度不得少于500mm。

- 有的脚手架虽按构造规定搭设,但因搭设人员操作技术问题或其他问题,有可能出现质量问题。

- 脚手板接合处绑扎不牢而出现安全隐患不属于搭设工艺质量问题。

- 剖面图是能将形体内部构造形状显露出来，使形体不可见的部分变为可见部分。

- 从图上量得的实际长度乘以比例，就可以知道建筑物的实际大小。

- 建筑物是由基础、墙和柱、楼地面、楼梯、屋顶、门窗等主要构件组成。

- 架体转角两侧和顶端排架可以设置连墙点，单片脚手架或整体架的断口，也可以在两端部沿竖向每步架设一个连墙点。

- 当外脚手架搭设到3步架高时，因墙体暂时无法设置连墙点，应每隔7根立杆设置一根抛撑。设置抛撑时，第三步的横向水平杆应抵住墙体，否则架体会在抛撑的作用下向墙体一侧倾斜。

- 斜道用于人员上下和施工材料的运输，附着搭设于脚手架的外侧。人行斜道坡度宜为1:6，宽度不小于lm；运料斜道坡度宜为1:3，宽度不小于1. 5m。

- 扣件式钢管脚手架纵向水平杆的接头采用对接扣件连接时，只要相邻接头水平距离不小于500mm，对接接头就可设在同步、同跨内。

- 钢丝绳使用时不要产生扭结，当捆绑或起吊有尖棱。锐角等物时应添加衬垫。

- 手动葫芦自重约为6～30kg，手拉力为400 ～440kN。

- 手扳葫芦的钢丝绳磨损及横向变形较大。一般要求用带金属芯的钢丝绳。

- 手扳葫芦的钢丝绳的绳径大了不易通过导绳孔，小一点问题不大。

- 使用手拉环链葫芦时，不论葫芦起重能力的大小，只能由一人来拉链子。

- 卷扬机安装时要求铆丝绳必须从卷简上方卷入。

- 钢丝绳使用中，不允许与地面、金属或其他物体接触摩擦。

- 一般情况下，外架子的保安期限应不少于一年。

- 拆除框式钢管脚手架要本着首先搭的先拆，后搭的后拆的原则要逐层进行。

- 高度在8m以下的吊篮，要设3个吊点，超过8m的吊篮，每增加3m加一吊点，吊点要分布均匀。

- 门窗洞口两侧15cm范围内不能搭设挂架。

- 采用几个吊点时，应使各吊点吊索拉力的合力作用点，在构件的重心之上。

- 大模板建筑的结构类型有：全现浇、现浇与预制相结合，现浇与砌筑相结合三种。

- 滑模系统装置中的吊脚手架高度一般为1.5m，可以设双层或三层。吊脚手架要有可靠的安全设备及防护设施。

- 人字拔杆是在距离圆木或钢管的lm左右交叉处，用１２．５mm钢丝绳捆绑而成、并在交叉处悬挂起滑车组。

- 升板结构的柱子滑模施工时，淇尺寸位置的控制常常是质量控制中的关键。为了防止拔杆两脚在受负荷后向外滑移，要求用8号铅丝把人字拔杆两脚拉住。

- 要严格按图施工做到自检和互检，确保工程质量符合设计和标准要求。

- 挑架子的保安期限即为屋面檐口部位装饰施工的时间。

- 直角扣件用于两根杆件的对接接长。如立杆、顺长杆的接长。

- 吊篮里皮距建筑物20cm为宜，两吊篮之间间距不得大于25cm。

- 悬挑平台的关键部位是钩挂吊索的吊环，它的角度及焊接质量必须符合要求，否则吊索拉上后，使吊环冷弯产生裂纹，容易发生安全事故。烟囱脚手架高度在１０～１５m时，要对称设一组3～4根的缆风绳，每增高12m加设一组。屋面板和空心楼板一般都设有吊环，起吊时钩住吊环即可。大模板建筑体系的大模板施工工艺为：放线～安装大模板一安装隔楼墙体今安装楼板。滑模系统装置由模板系统、施工平台系统和提升系统三个部分组成。

- 升板法施工的原理是以柱子为导架，以地坪为台模，在地坪上就地重叠制作各层楼板及屋面板。

- 制作人字拔杆时，要求两根桅杆相交角度不宜太大和太小，一般为65°左右。角度太小。人字拔杆就不稳定；角度太大，桅杆的受力就大，就会降低起重的能力。

- 升板的提升，在准备土作做好，经设备检查合格后即可进行。

- 当建筑物的高度超过40m时，应沿建筑高度方向分段奋吊撑或悬挑一次或几次搭设扣件式钢管脚手架。

- 卷扬机的导向滑轮可以固定在脚手架上。

- 地锚不能超载使用、、但地锚可以承受来自各个不同方向的拉 力。

- 安全带一般使用3年后应予以报废。使用两年后，可按批量进行抽检。对抽样过的样带，必须更换安全绳后才能继续使用。

- 在攀登和悬挂作业中，应有牢靠的挂钩处（设施），严禁只在腰间佩挂而没有在固定的设施上栓挂钩环。

- 应根据使用目的严格选择网的类型，立网可作为平网使用，但平网不能代替立网使用（绑在脚手板下的例外）。

- 脚手架地基应有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。

- 脚手架的钢立拄可以直接立于土地面上，不必加设底座和垫板（垫木）或混凝土垫块。

- 当脚手架搭设高度为26～35m、地基土为回填土时，应对脚手架基础地基作砂夹石回填，并分层夯实。立杆底座置于面积不小于0.10平方米混凝土或垫木上。

- 对高层建筑桥式脚手架，立柱与建筑物之间应每隔三步设置一道牢固的拉结。

- 对高层建筑桥式脚手架，立柱不必采用混凝土基础。

- 桥式脚手架平台与外墙面或阳台、挑檐之间的间隙，必须小于150m,，以防止人员坠落。

- 交叉支撑是每两榀门架横向连接的交叉拉杆。

- 封口杆是连接底步门架立杆下端的横向水平杆件。

- 门式钢管脚手架的拆除工作应在统一指挥下，按后装先拆、先装后拆的顺序进行。

- 搭设门形刚架装配式外脚手架时，其下部丙外两侧均要加设通长的顺水杆，且不少于三步、内外侧均设置。

- 甲型承插式钢管脚手架的里立杆和夕位杆在承插管的焊接构造是相同的。

- 甲型和乙型承插式钢管脚手架的立杆长度和接长方法是相同的。

- 吊挂脚手架是通过特设的支承点，利用吊索悬吊吊架或吊篮进行砌筑或装修工程操作的一种脚手架。

- 一般在高层建筑的设计中，应考虑吊篮在屋顶上的安放位置和所增加的楼面荷载。

- 工厂生产的吊脚手架，一必须要有出厂合格证。

- 利用吊篮进行电焊作业时，应对吊篮钢丝绳进行全面防护，以免钢丝绳受到损坏、同时可利用钢丝绳作为导电体。

- 桁架式工作台主要用于工业厂房或框架结构建筑的围护墙砌筑，在屋面或柱子上设置悬吊挂点。

- 自行设计的吊脚手架，必须经实际超载试验合格后方可安装。

- 承受挑梁拉力的预埋环，应用直径不小于１０mm以上的圆钢。

- 悬挑平台安装时，要使挑出部分保持水平，不得向外倾斜，人在上面操作就有安全感。

- 悬挑脚手架的垂直度要随搭随检查，发现超过允许偏差时，应及时予以纠正。

- 附着升降脚手架一般适用于主体结构20层以下，外形结构无较大变化的各类建筑物主体结构施工。

- 采用手拉葫芦作为升降机构，可以用于单跨式、多跨式以及整体式附着升降脚手架。

- 由于多跨附着升降脚手架不能形成整体结构，因此在架体升降过程中，对架体升降机构的安装和使用要求较高。

- 导轨式附着升降脚手架在提升过程中，架体外倾力矩较大，导轨及其固定处的竖向主框架受力状态较差。

- 整体附着升降脚手架架体的悬挑长度应不大于水平支承跨度的1/4；单片式附着升降脚手架柴体的悬挑长度应不大于水平支承跨度的1/2。

- 附着升降脚手架在升降过程中，架体的悬臂高度应不大于架体高度的1/2。

- 对于附着升降脚手架，架体外侧的剪刀撑接长应采用搭接，搭接长度不小于Im，搭接处应采用3个旋转扣件扣紧。

- 对于附着升降脚手架，架体竖向主框架采用片式框架结构，其架体刚度要高于格构式框架结构。

- 在附着升降脚手架架体竖向主框架中，工具式框架结构单件重量轻，装拆简便且安全，不需要塔式起重机的配合。

- 附着升降脚手架的组合式水平梁架结构装拆时不需要起重设备的配合，操作人员装拆简便，施土安全性高。

- 下置式附着升降脚手架架体水平梁架的特点是架体构架支撑于架体永平梁架之上，整个架体从上往下逐层安装。

- 从吊拉式附着升降脚手架的升降原理，脚手架固定使用时，架体的垂直荷载由上拉杆承受，提升过程中，架体的荷载由下拉杆传递至建筑物主体结构。

- 安装附着升降脚手架架体时，应按各种类型架体竖向主框架的安装要求，装好每一只螺栓、垫片、螺母或者销轴、开口销等连接件，不得以大代小。

- 附着升降脚手架架体水平梁架局部可采用普通脚手架杆件进行连接，但必须采取加强措施，确保其连接强度不低于析架梁式结构。

- 架体外侧用密目安全网围挡，施工层架体外侧也可设置竹笆片。

- 附着升降脚手架安装施工人员必须经过专业培训，且应持证上岗。

- 操作人员作业时应严格按附着升降脚手架脚手架操作规程和搭设方案的要求完成架体搭设，坚决杜绝随意搭设。

- 附着升降脚手架脚手架安装搭设过程中，应先搭设架体，后铺设竹笆脚手板。

- 附着升降脚手架架体的拆除顺序为：后搭先拆，先搭后拆，严禁不按搭设程序拆　除架体。

- 拆除附着升降脚手架架体时，每步上铺设的竹笆脚手板或木脚手板以及架体外侧的安全网应先行拆除，再逐层拆除架体。

- 对于附着升降脚手架架体上的附墙拉结杆，应随架体逐层拆除，严禁同时拆除多层附墙拉结杆。

- 门架的间距应根据荷载的大小确定，同时也必须考虑立杆的规格尺寸。

- 纵向相邻两组门架之间的距离应考虑荷载因素经计算确定，但一般不超过门架宽度。

- 满堂脚手架与墙或其他结构物边缘之间的距离应小于１．０m，周围应设置栏杆。

三、多项选择题

- 钢管脚手架的水平杆、斜杆弯曲度允许偏差可以为（　）。

A.１０mm　    B． ２０mm　      Ｃ．３０mm   　  D． ４０mm．

- 门架及配件的质量可分为A、B、C、 D四类．经保养修理后可继续使用的有（　）。

A.  D 　        B. 　C             C． B　         D． A

- 从剪刀撑搭设图可以看出．剪刀撑设置在脚手架外侧，与地面可以成（　　）。

A. 30°          B. 45°              C. 60°　         D. 70°

- 钢丝绳按绕制方向分有（　）3种类型。

A．交绕绳　      B.顺绕绳　       C.反绕绳　　         D.混绕绳

- 钢丝绳的连接有（　　）方法。

A.打结法          B.插编法         C．捆绑法　          D．绳卡连接

- 卷扬机主要的技术参数是它的（　）。

A.整机重量　      B.额定静拉力     C．绳速　　          D．容绳量

- 安全帽在使用过程中会逐渐损坏，应经常进行外观检查。如果发现（   ），应予以报废。

A.帽壳与帽衬有异常损伤          B．帽壳与帽衬裂痕或缺衬带

C.水平垂直间距达不到标准要求　  D．安全帽的颜色不是红色

- 安全带的带体上应缝有商标、合格证和检验证。合格证上应注明（　　）。

A．产品名称　                   B.生产年月

C．拉力试验、冲击试验　        D．制造厂名、检验员姓名

- 安全网安装前必须对网和支撑物进行的检查（　　）。

A．网的标牌与选用相符        B．网的外观质量无任何影响使用的庇病

C．支撑物（架）有适合的强度、刚性和稳定性   D.系网处无撑角和尖锐边缘

- 扣件钢管搭设的井式支承架搭设时的注意事项有（　　　）。

  - 在脚手架的尽端（建筑物拐角处）用双跨井架，中间用单跨井架

  - 支承井架的立杆间距为1.6m,横杆间距为1.2 ～1.4m

  - 支承架每隔三步设置二根连墙杆与建筑物连接牢固

  - 支承架与上料井架连接搭设时，支承架的立杆纵向间距可以自行选择，不受上料井架的限制

- 定型钢排架组成的井式支承架搭设时的注意事项有（　）。

  - 必须做好场地平整，并认真进行底座抄平

  - 支承架横杆步距为1. 2m，每隔三步设置二根连墙杆

  - 一般在施工高度为20m以上时采用

  - 支承架间每隔四步内外各设一道拉杆，同时必须在搁置桥架处增设一道临时拉杆，临时拉杆可随桥架的提升往上拆移

- 门型框架搭设的井式支承架搭设时的注意事项有（　）。

  - 靠端头的支承架应采用“L”形方案，以确保在偏心荷载作用下的稳定

  - 沿高度方向每隔一步加设一对水平加固杆（用2m长脚手钢管）

  - 加密扣墙点。即沿水平方向设两点（拉着两边的门架），沿垂直方向每隔一步设一点

  - 在内外两面均加设长剪刀撑

- 桥式脚手架使用时（　　　）。

A..每跨桥架上的人数不得超过6人，桥架上人员一律戴安全帽，禁止在桥架上跑跳嬉闹

B.严禁在桥架上用灰斗或其他物品垫起后铺设脚手板进行操作。不准用塔式起重机直接向桥架平台上卸料

C.桥架上不得任意悬挂垂直运输设备。动力线和照明线不得直接搭在架子上，防止漏电和触电

D.操作人员应通过攀登桥架立柱上下

- 门式钢管脚手架是由钢管制成的定型脚手架，由（　）挂扣式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构。

A．门架　　    B．交叉支撑      C．立杆　     D．连接棒

- 门架的水平度、垂直度要求较高，搭设时，要拉线、吊线找平找直，必要时可用（　）等仪器找平找直。

A．尺子　      B．水平仪　      C．经纬仪

- 连墙件必须能承受（　　），其承载力标准值不小于１０kN。

A．拉力　　     B剪力　          C．压力　　   D.弯矩

- 插接式钢管脚手架有（　　）几种类型。

A．甲型承插式钢管脚手架　　       B乙型承插式钢管脚手架

C．丙型承插式钢管脚手架　　       D.插接式角钢脚手架

- 甲型承插式钢管脚手架立杆长度为（　）。

A. 3.75m         B. 5.55m          C. 3.55m        D. 5.75m

- 承插式角钢脚手架立杆配套立杆长度为（　）。

A. 1. 8m     　  B.2.03m       C. 3.88m           D. 4.08m

- 小型吊篮由（　　）部分组成。

A．两个吊架　  B．底盘　     C．护栏　　        D．顶盖

- 单梁式挑梁由型钢制作，其装设方式有（　）。

  - 固定在屋面结构上 B.与柱子或墙体拉结  C.加设配重　D．固定在楼面结构上

- 电动吊篮主要由（　）　组成。

A.工作吊篮　　B．提升机构　 C．绳轮系统　         D.屋面支承系统及安全锁

- 吊脚手架的拆除顺序为（　）。

A．将吊脚手架放至地面　     B.对电动吊篮应切断电源

C.解开吊脚手架上的吊索　     D.拆除吊索，拆除挑架（或挑梁）

- 组合吊篮架由（　　）组成。

A.吊篮片　　  B．扣件　　   C.钢管　　       D.角钢

- 悬挑脚手架的关键是悬挑支承结构，它必须有足够的（　），并能将脚手架的荷载传递给建筑结构。

A.　强度　   B．刚度　　   C.稳定性　　     D.整度‘

- 悬挑脚手架承受拉力的预埋件扩要待混凝土强度达到设计强度（　）以上时可以受力。

A. 60%       B. 70%        C． 80%　 　    D. 90％

- 附着升降脚手架是一种高层和超高层建筑物主体结构与外墙装饰施工使用的移动式外脚手架，其特点是（　）。

A.节约人力物力  B.有利于安全施工　 C.专业性要求高  D安全防护好

- 附着升降脚手架涉及到（　）技术领域，是一项具有较高要求的综合型专业技术。

A.施工管理　　 B.脚手架装拆　  C.机械施工　   D.电气和自动控制

- 附着升降脚手架按升降方式分类．主要有（　）几种型式。

A.单跨式　　   B．多跨式　    C．导轨式　   D整体附着式

- 附着升降脚手架在升降工况中，提升吊点的位置处于升降脚手架的重心，架体属于中心提升的附着支承形式有（　）。

A.吊拉式　　   B.导轨式　     C.导座式　     D套框式

- 附着升降脚手架架体水平支承跨度L直线布置时，L可采用（　）m；折线或曲线布置时，L可采用（　）m。

A. 6, 3          B. 7, 4         C. 8, 5          D. 9, 6

- 附着升降脚手架在升降过程中，架体的悬臂高度h可为架体高度H的（　）。

A. 1/5　         B. 2/5         C. 3/5           D. 4/5

- 附着升降脚手架架体结构在（　）设置处，应采取可靠的加强构造措施。

A升降机构　　  B.防倾防坠装置  C.安全防护D.悬挑端

- 附着升降脚手架的架体结构由（）部分组成。

A．附着支承结构　　          B架体竖向主框架

C.架体构架　　                D.架体水平梁架

- 附着升降脚手架架体竖向主框架垂直于建筑物外立面，一般采用（　）连接。

Ａ.焊接　        B扣件　      C.销.           D.:螺栓

- 附着升降脚手架架体安装前应做好（　）准备工作。

A.编制工程进度计划　　   B检查安装平台

C.安全技术交底　         D编制专项施工方案

- 附着升降脚手架架体安装前，安装单位技术负责人应向安装人员进行安全技术交底、安全技术交底的主要内容应包括（）。

A.工程概况　　　　       B.架体材料检查验收

C.架体搭设特殊要求　     D.搭设质量

- 附着升降脚手架架体安装过程中，架体竖向主框架的垂直偏差可为（　）和（　　）。

A.０.３%，４０mm　　　　B.０.４%，５０mm

C. ０.５%，６０mm       D.０.６%，７０mm

- 附着升降脚手架架体材料拆除后和应及时进行全面检修保养，出现（）情况必须予以报废。

A．油漆脱落　　                  B.焊接件锈蚀严重

C．构件严重弯曲变形　            D.钢丝绳磨损严重

- 附着升降脚手架架体安装搭设过程中，应检查架体的（   ）并及时调整校正。

A．立杆纵距                      B．水平杆步距

C．架体宽度                       D．立杆的垂直度

- 附着升降脚手架使用时，必须遵守其设计性能指标，不得（       ）。

A．超载使用架体 B．堆放物件     C．碰撞架体     D．拆除结构件

- 支撑架中框架单元的框高可根据荷载等要求选择（     ）。

A. 0.6m          B. 1.2m           C. 1.8m          D. 2.0m

- 碗扣式钢管支撑脚手架搭设前，应根据施工荷载大小选择支撑架组合尺寸及型式，并按支撑高度要求组配（　）可调托座，画出组架图和材料明细表。

A．剪刀撑       B.立杆            C顶杆          D．可调底座

- 门架的间距应根据荷载的大小确定，同时也须考虑交叉拉杆的规格尺寸，一般常用的间距有（）。

A. 1.2m　　    B. 1.4m             C. 1.5m　      D．1.8m

四、问答题

- 架子工必须牢记和做到的安全生产基本规定主要有哪些？

- 碗扣式钢管脚手架有哪些特点？

- 搭设落地门式钢管脚手架的操作要领有哪些？

- 搭设脚手架的基本要求有哪些？。

- 搭设脚手架需做哪些准备工作，架子工参加技术交流会主要了解哪些内容？

- 对进场的脚手架构配件如何进行检查验收？

- 对搭设的脚手架进行检查验收的项目有哪些？

- 对脚手架的使用如何进行管理？

- 脚手架拆除前要进行哪些工作？

- 落地碗扣式钠管脚手架的检查、验收内容有哪些？

- 脚手架使用的安全注意事项有哪些？

- 对新购的门式钢管脚手架构配件如何进行验收？对周转使用的构配件的质量类别如何判别及维修使用？

- 挑梁式挑脚手架常用的悬挑结构有几种？搭设要领有哪些？

- 挑脚手架使用的安全管理要点有哪些？

- 吊脚手架的安装要领有哪些？

- 对模板支撑架有哪些要求？

- 模板支撑架拆除时，应注意那些事项？

- 搭设支柱式里脚手架有哪些要求？

- 钢管井字架在安装天梁和天滑轮、吊盘的滑道时有哪些要求？

- 棚仓搭设有哪些操作工艺顺序？

- 对施工现场的脚手架、防护设施、安全标志等有哪些要求？·

- 搭设钢管脚手架之前应做好哪些准备工作？

- 拆除吊篮时应注意哪些事项？

- 编制吊装工程施工方案时，一般有哪些因素需综合确定？

- 扣件式钢管高层悬挑架子拆除时应注意的事项有哪些？

- 一般房屋建筑施工用外脚手架，选择施工方案的原则是什么？

- 滑模的脚手架有哪些要求？

- 什么是飞模？

- 设扣件式钢管脚手架的各杆件搭接位置有什么要求？

- 搭设挑架子的步骤有哪些？